目    录

第一章 DCBC-netlog安装方法及环境需求	2

1.1 图形界面格式约定	2

1.2 环境要求	2

1.3 接线方式	3

1.4 登录设备	4

1.5 密码恢复	5

第二章 DCBC-netlog部署模式及基本配置	6

2.1 路由模式	6

2.1.1 路由模式配置-静态IP	6

2.1.2 路由模式配置-PPPoE拨号	10

2.2 网桥模式	14

2.2.1 网桥模式配置	14

第三章 DCBC-netlog常用功能配置	16

3.1 DDOS	16

3.1.1 DDOS功能介绍	16

3.1.2 DDOS功能配置案例	16

3.2 入侵防御（IPS）	20

3.2.1 IPS功能介绍	20

3.2.2 IPS典型配置案例	20

3.3 WEB应用防护	24

3.3.1 WEB应用防护介绍	24

3.3.2 WEB应用防护配置案例	24

第四章 系统升级	27

4.1 系统升级	27

4.2 系统升级步骤	27

4.3 自动升级步骤	28

- DCBC-netlog安装方法及环境需求

图形界面格式约定

| 格式 | 描 述 |
| --- | --- |
| 【 】 | 代表菜单或子菜单名称 |
| > | 代表WEB网管配置路径：如【系统对象】>【地址簿】,表示“系统对象”菜单下的“地址簿”菜单 |
| <> | 代表窗口中的选项或按钮名称 |

环境要求

设备系列产品可在如下环境使用：

- 输入电压： 220V～240V

- 温度：0℃～40℃

- 湿度： 5%～90%

- 电源： 交流电源 110V～230V

为保证系统能长期稳定的运行，应保证电源有良好的接地措施、防尘措施、保持使用环境的空气通畅和室温稳定。本产品符合关于环境保

提示：

配置之前，必须保证PC网卡IP地址与防火墙的网管口IP在同一个网段。首次配置，请连接ETH0口，ETH0出厂地址为192.168.0.1/24，电

脑的地址应配置为192.168.0.0/24网段，但不允许为192.168.0.1。

护方面的设计要求。

接线方式

请按照如下步骤进行设备的接线：

- 在后面板电源插座上插上电源线，打开电源开关，前面板的Power灯(绿色，电源指示灯)和STATUS/HDD灯(红色，告警灯)会点亮。大约1-2分钟后STATUS/HDD灯熄灭，说明设备正常工作。

- 用标准 RJ-45 以太网线将L3-LAN区域网口与内部局域网连接。

- 用标准 RJ-45以太网线将 L3-WAN区域网口与Internet接入设备相连接，如路由器、光纤收发器或ADSL Modem等。

- 网桥模式：网桥接口相当于普通的交换接口，不需要配置 IP 地址，不支持路由转发，根据MAC 地址表转发数据。每个桥之间是独立通信的，桥之间不能传递数据。

- 路由模式：可以接入多条出口线路，每个端口之间在策略允许的情况下可以通信。

- 旁路镜像模式：连接到有镜像功能的交换机上，用于镜像流经交换机的数据。

登录设备

默认使用ETH0作为网管口，ETH0出厂地址为192.168.0.1/24。设备支持HTTPS或者HTTP这两种方式的 WEBUI 登录：

- 安全的 HTTPS 登录，默认端口9090。初始登录 URL 为：https:// 192.168.0.1:9090

- 传统的 HTTP 登录，默认端口9090。初始登录URL 为：http:// 192.168.0.1:9090

系统默认使用 HTTPS 的登录方式，默认的管理员账号是admin，密码是admin*PWD。正确输入用户名和密码后，点击<登录>按钮即可进入管理界面。

密码恢复

如果管理员密码丢失，请按以下步骤恢复系统默认密码：

- 进入Console连接，使用admin用户（username：recovery，password：root*PWD）登录。

- 选择 Reset WEBUI Password，进入密码恢复菜单，然后输入yes，再回车。

密码恢复成功，网管密码恢复到出厂设置（username：admin，password：admin*PWD）。

- DCBC-netlog部署模式及基本配置

路由模式

路由部署的典型应用环境是将netlog设备以路由模式部署在公网出口，代理内网上网，类似于一个路由器一样部署在网络中。外网口接ADSL拨号或者公网线路，内网口接内网交换机。

路由模式配置-静态IP

第一步：设置接口/安全区域

登录netlog设备,进入【网络配置】>【安全区域】，本图中使用ETH2作为内网接口，ETH1为外网口，配置图如下：

第二步：配置IP 地址

进入【网络配置】>【配置IP地址】，配置图如下：

第三步：设置缺省路由

进入【网络配置】>【静态路由】，新增IPv4静态路由，目的IP 默认全部，网关为下一跳IP地址，度量值默认，配置图如下：

提示：

内网接口接的跨三层的多个网段，需要在第二代防火墙上添加到各网段的静态路由到三层交换机。

第四步：安全策略放行

netlog系统默认拒绝所有流量（阻挡规则在页面不显示），按需指定放行规则。进入【防火墙】>【安全策略】，策略方向L3-LANL3-WAN，源地址推荐配置内网口网段，目的地址默认全部，配置图如下：

第五步：配置NAT规则，即源地址转换

进入【防火墙】>【NAT规则】>【内网代理】，流量方向为内网口到外网口，本文流量方向ETH2ETH1，源目地址（也可指定源地址范围）以及其他参数均可默认，配置图如下：

配置完毕之后，将设备接入网络中，ETH3上联设备（比如光猫）上网， ETH2接入内网交换机。

提示：

设备工作在路由模式时，局域网内PC的网关都是指向FW内网接口IP或指向三层交换机，三层交换机的网关再指向FW，上网数据由FW做NAT或路由转发出去。

路由模式配置-PPPoE拨号

第一步：设置接口/安全区域

进入【网络配置】>【安全区域】，本图中使用ETH2作为内网接口，ETH1作为外网口，配置图如下：

第二步：配置IP 地址

进入【网络配置】>【配置IP地址】，配置图如下：

第三步：配置PPPoE拨号参数

进入【网络配置】>【链接对象】，配置图如下：

第四步：配置缺省路由

进入【网络配置】>【静态路由】，配置图如下：

目的IP 默认全部，网关选择链接对象，下拉框选择PPPoE规则名称“电信出口1”，度量值默认即可。

第五步：安全策略配置

netlog系统默认拒绝所有流量（规则在页面不显示），需指定放行规则。进入【防火墙】>【安全策略】，策略方向为L3-LANL3-WAN，源地址推荐配置内网口网段，目的地址默认全部，配置图如下：

第六步：配置NAT规则，即源地址转换

进入【防火墙】>【NAT规则】>【内网代理】，流量方向为内网口到外网口，本文流量方向ETH2ppp0，源目地址（也可指定源地址范围）以及其他参数均可默认。

配置完毕之后，将设备接入网络中，ETH3接入上联设备上网，ETH2接入内网交换机。

提示：

设备工作在路由模式时，局域网内电脑的网关都是指向设备内网接口IP或指向三层交换机，三层交换机的网关再指向设备。上网数据由设备做NAT或路由转发出去。

网桥模式

当数据进出DCBC-netlog设备的网口处于网桥接口模式时，设备可视为一根带过滤功能的网线。一般在不方便更改原有网络拓扑结构的情况下使用，通常串接路由器和核心交换机之间，不要更改原有网关及内网用户的配置，对DCBC-netlog设备进行一些基本配置即可使用，网桥模式的主要特点是对用户做到完全透明。

网桥模式配置

第一步：设置网桥接口，进入【网络配置】>【接口配置】>【网桥】，新增网桥，内网接口/外网接口分别为ETH1/ETH2，安全区默认，并设置IP地址。配置如下图：

第二步：安全策略配置，netlog系统默认拒绝所有流量（规则在页面不显示），需指定放行规则。

进入【防火墙】>【安全策略】，策略方向L2-LANL2-WAN，源地址推荐配置内网口网段，目的地址默认全部，配置图如下：

第三步：静态路由设置，按需选择，如果路由器设备下面有核心交换机，需要配置回执路由，下一跳指向核心交换机。配置完毕后，将设备接入网络中，ETH1口接内网设备，ETH2口上联出口设备。

提示：

- 网桥接口设置IP，主要用途有：网管、重定向认证页面、重定向阻挡提示页面；

- 网桥接口也可以不设置IP地址，可以用管理口来做带外管理；前提是终端和防火墙管理口之间路由可达。

- DCBC-netlog常用功能配置

DDOS

DDOS功能介绍

DOS攻击/DDOS攻击（拒绝服务攻击/分布式拒绝服务攻击），通常是以消耗服务器端资源、迫使服务停止响应为目标，通过利用合理的服务请求来占用过多的服务资源，从而使合法用户无法得到服务的响应。以实现其攻击目的。netlog设备的防DOS攻击功能分成外网防护和内网防护两个部分，既可以防止外网对内网的DOS攻击，也可以阻止内网的机器中毒或使用攻击工具发起的DOS攻击。

DDOS功能配置案例

某客户拓扑如下，内网有服务器网段192.168.18.0/24，内网用户为172.16.18.0/24网段。之前有出现过服务器受到洪水攻击，导致应用中断的情况。客户希望通过DOS/DDOS防护设置来保护内网服务器以及内网用户，内网用户中毒发送过高的会话和数据也需要将其中断，以保证网络的稳定性。

第一步：在设置DOS攻击防护之前，必须定义好区域，并在【网络配置】>【安全区域】定义好接口所属的区域，最后进入【系统对象】>【地址簿】定义好内网服务器所属的IP范围。此案例中将ETH2定义为内网区（L3-LAN），ETH1定义为外网区（L3-WAN），将192.168.18.0/24定义为服务器群地址段。

第二步：【防火墙】>【DOS/DDOS防护】>【DOS/DDOS】，进入外网防护设置页面（防护外网到内网这个方向的流量）。设置源区域为外网区（L3-WAN），勾选ARP洪水攻击防护，设置扫描防护。页面如下：

第三步：DOS/DDOS攻击防护类型，点击<请选择防护类型>进入攻击防护设置界面，选择<目的IP>为服务器地址，勾选下面的攻击检测，点击确定即可,页面如下：

第四步：勾选检测攻击后操作<记录日志>和<阻断>，<基于数据包攻击>和<异常报文侦测>不选择。点击确定保存配置即可。页面如下：

第五步：【防火墙】>【DOS/DDOS防护】>【对外攻击防护】，进入内网防护设置界面（防护内网到外网方向的流量）。选择源区域为内网区（L3-LAN），选择仅允许内网服务器段和内网用户从源区域穿透设备。由于此处有三层交换机，所以选择<内部网络到本机通过三层交换设备相连>。将服务器网段添加到排除列表。点击确定即可。页面如下：

入侵防御（IPS）

IPS功能介绍

入侵防御系统（Intrusion Prevention System）依靠对数据包的检测来发现对内网系统的潜在威胁。IPS将检查入网的数据包，确定这种数据包的真正用途，然后根据用户配置决定是否允许这种数据包进入目标区域网络。

IPS典型配置案例

某客户拓扑如下，netlog路由模式部署。内网服务器区与用户区通过分别位于netlog两个不同的接口。客户希望利用IPS功能既保护服务器，又保护客户端。

第一步：首先要在【网络配置】>【安全区域】，将netlog三个接口划分到不同区域。本案例中，将ETH1定义成外网区，ETH2定义成DMZ区，ETH3口定义成内网区。【系统对象】>【地址簿】将192.168.1.0/24定义成服务器，172.18.1.0/24定义成内网用户，界面如下：

第二步：设置服务器保护，进入IPS设置处，点击<新增>，设置好规则名称。源区域选择外网区（L3-WAN），目的区域选择DMZ区，目的IP选择服务器组。设置保护服务器、口令暴力破解防护、恶意软件相关相应规则，保护客户端不勾选。点击确定即可。界面如下：

第三步：设置客户端保护。进入IPS设置，点击新增，设置好规则名称。源区域选择内网区，目的区域选择外网区，目的IP默认即选择全部,勾选保护客户端，并且选择客户端漏洞。点击提交，保存规则即可。界面如下：

提示：

- 由于攻击服务器和客户端使用的攻击手段不同，所以设置保护客户端与保护服务器的客户端漏洞和服务器漏洞规则也是不同的。

- 一般情况下保护服务器源区域需要选择外网接口所属区域，目的区域选择内网接口所属区域。保护客户端源区域选择内网接口所属区域，目的选择外网接口所属区域。

WEB应用防护

WEB应用防护介绍

WEB应用防护主要用于保护内网的WEB服务器免受各种攻击。是专门针对客户内网的WEB服务器设计的防攻击策略，可以防止OS命令注入、SQL注入、XSS攻击等各种针对WEB应用的攻击行为。

WEB应用防护配置案例

某客户拓扑如下，netlog路由模式部署在网络出口，客户希望针对内网的WEB服务器群进行保护。

第一步：在设置策略之前，需要在【网络配置】>【安全区域】定义好接口所属的区域。【服务器防护】>【服务器配置】定义好服务器所属的IP组。此案例中将需要将ETH1定义为三层外网区。ETH2定义为三层内网区。192.168.18.0/24定义为WEB服务器。如图：

第二步：进入【服务器保护】>【WEB应用防护】界面，单击新增，填写规则名称。此案例中，服务器在内网区，所以要防护攻击，源区域应该是外网。此处选择源区域为L3-WAN，勾选服务器列表<web服务器>。页面如下：

第三步：勾选OS命令注入防护，SQL命令注入防护，XSS命令注入防护，CSRF命令注入防护等攻击，在此处选择全部。页面如下：

第四步：勾选检测攻击后<记录日志>与<阻断>。然后提交保存规则，页面如下：

- 系统升级

系统升级

升级设备的系统文件，可以升级的系统文件包括：系统版本、应用特征库、URL库、病毒库、IPS特征库、WAF特征库、ISP自动地址表、授权文件。可以自动升级的文件则为应用特征库、URL库、病毒库、IPS特征库和WAF特征库。

系统升级步骤

第一步：进入【系统配置】>【系统维护】>【系统升级】页面，可以查看设备的各种系统文件信息。如下图：

第二步：选择需要升级的文件类型，点击<浏览>，找到文件的位置，再点击<确定>按钮开始升级。如下图：

提示：

- 未选中的文件类型后面显示当前的版本信息。

- 升级系统版本后，必须重启系统才能运行新的版本。

- 升级应用特征库、URL库、病毒库、IPS特征库、WAF特征库、ISP自动地址表和授权文件后，不需要重启系统即可生效。

自动升级步骤

“应用特征库”、“URL库”、“IPS库”、“病毒库”、“WAF库”可配置自动升级服务。进入【自动升级】页面，可自动升级系统文件。如下图：

参数说明：

- 启用自动升级：勾选后，即启用了对应库的自动升级功能，设备会定期去服务器检查是否有新版本，若有就会自动升级新的库文件；

- 立即升级：点击此按钮，则立即去获取最新的版本并升级；

- 回滚：将库文件回滚到上一次升级的版本；

- 服务器：自动去该服务器上获取新版本，可配置IP或者域名。配置域名，则需要在【网络配置>DNS配置】页面设置DNS服务器；

- 升级延迟：当有新版本时，是否延迟升级。选择“不延迟”，则立即升级；选择“延迟…”，则延迟一段时间再升级。