ES420系列简单网管千兆接入交换机

产品型号：ES420-10P-POE

产品型号：ES420-18P-POE

产品型号：ES420-26P-POE

产品概述

ES420系列交换机是DCN推出的新一代绿色智能网管型POE接入交换机，支持双链路冗余备份，具备先进的绿色环保技术，该系列产品支持WEB和命令行配置管理，为中小SMB用户提供高性能、易管理、低成本的千兆到桌面的解决方案。ES420系列交换机包括ES420-10P-POE、ES420-18P-POE和ES420-26P-POE机型。

产品特色

POE+端口丰富

ES420-10P-POE支持8个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率140W；

ES420-18P-POE支持16个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率250W；

ES420-26P-POE支持24个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率370W。

支持WEB和命令行配置管理，接入网管平台

支持Console口（RJ45），支持命令行配置。

支持snmp，系统发送trap消息及记录日志（含事件、报警、统计、历史）上报NMS平台。

支持丰富的WEB配置管理功能，包括：

- 快速配置

- 端口管理

- VLAN管理

- 故障/安全

- POE 管理

- MSTP

- DHCP中继

- ACL

- QoS

- 地址表

- Snmp管理

- 系统管理

PoE+ Supply，智能供电

PoE机型支持增强的以太网供电功能（PoE+），提供每端口最大30W的输出功率，可直接对下挂的PD设备（包括802.11n无线接入点、可视IP电话、高清网络摄像头等）进行供电。

可设置POE芯片的告警阀值；选择配置的端口的最大功率；选择配置的使能状态；配置端口的优先级，当负载超过POE最大功率时，优先级低的端口下设备将先掉线；配置端口的检测模式

绿色节能，环保低噪

ES420系列交换机，遵循IEEE 802.3az（Energy Efficient Ethernet 能效以太网）标准，大幅度降低设备功耗，绿色节能。

充分考虑用户环境低噪要求，ES420-10P-POE采用无风扇静音设计， 实时监测系统内温度，并降低噪音污染。ES420-18P-POE和ES420-26P-POE支持智能调速风扇。

技术规范

| 项目 | ES420-10P-POE | ES420-18P-POE | ES420-26P-POE |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备端口 | 8个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率140W 1个Console 端口，1个reset重启按键 | 16个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率250W 1个Console 端口，1个reset重启按键 | 24个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率370W 1个Console 端口，1个reset重启按键 |
| 交换容量 | 20Gbps | 36Gbps | 52Gbps |
| 包转发 | 14.88M | 26.78M | 38.68M |
| 端口 | 支持链路聚合(静态、链路聚合控制(LACP) ) 支持端口多对一镜像，基于流的镜像 支持端口错误禁用配置，端口安全配置 |  |  |
| VLAN | 基于端口的虚拟局域网(VLAN)，基于协议的虚拟局域网(VLAN) |  |  |
| 可靠性 | 支持STP，RSTP，MSTP |  |  |
| 安全性 | 支持IEEE 802.1x 支持IP 源地址防护 支持终端访问控制器访问控制系统TACACS+/Radius服务器 支持直接存储情报（DAI）/拒绝服务（DoS） 支持访问（console、telnet、ssh、http、https） 支持动态主机配置（DHCP）侦听（IP、MAC、端口） |  |  |
| 组播 | 支持IGMG v2和v3 Snooping 支持组播IGMP Snooping个数256 支持组播侦听发现（MLD） 支持IGMP过滤，源IP检查 |  |  |
| QoS | 支持加权循环调度算法（WRR) 根据802.1p,DSCP，port确定出口队列 基于流的队列映射 支持 802.1p, DSCP 和 IP precedence 重标记 支持WFQ调度 |  |  |
| ACL | 基于MAC的访问控制列表（ACL） 基于MAC的访问控制条目（ACE） 基于IPv4的访问控制列表（ACL） 基于IPv4的访问控制条目（ACE |  |  |
| 管理运维 | HTTP WEB管理 Telnet SSH 管理 Console |  |  |
| 散热 | 自然散热 | 自动调速风扇散热 | 自动调速风扇散热 |
| 物理尺寸 | 280mm*180mm*44mm | 440mm*208mm*44mm | 440mm*208mm*44mm |
| 使用环境 | 工作温度：0℃～40℃ 存储温度：-40℃～70℃ 工作湿度：10%～90% RH 不凝结 存储湿度：5%～90% RH 不凝结 |  |  |
| 额定电源 | 100～ 240VAC，50～60Hz |  |  |
| 功耗 | 最大功耗：150W | 最大功耗：286.2W | 最大功耗：435W |

订货信息

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| ES420-10P-POE | 网管POE供电交换机（支持Web管理与命令行管理），8个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率124W |
| ES420-18P-POE | 网管POE供电交换机（支持Web管理与命令行管理），16个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率250W |
| ES420-26P-POE | 网管POE供电交换机（支持Web管理与命令行管理），24个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率370W |
| SFP-SX-L | 千兆光模块-SFP-多模（850nm，MMF，550m）-LC接口 |
| SFP-LX-L | 千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口 |
| SFP-LX-40-L | 千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，40km）-LC接口 |
| SFP-LH-70-L | 千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，70km）-LC接口 |
| SFP-LH-120-L | 千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，120km）-LC接口 |
| SFP-LH-70-L | 千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，70km）-LC接口 |
| SFP-LH-120-L | 千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，120km）-LC接口 |
| SFP-GT | 千兆电模块-SFP-RJ-45接口 |